焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

⑤ 　   　①

②

④   　　 ③

仮保管庫

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月1日 （月） | 0.065 | 0.086 | 0.066 | 0.064 | 0.075 |
| 5月10日 （水） | 0.065 | 0.081 | 0.069 | 0.077 | 0.092 |
| 5月17日 （水） | 0.054 | 0.084 | 0.077 | 0.078 | 0.085 |
| 5月25日 （木） | 0.050 | 0.084 | 0.063 | 0.085 | 0.088 |