柏市総合保健医療福祉施設

維持管理業務委託
仕　様　書

柏　市

柏市総合保健医療福祉施設維持管理業務仕様書

　本「業務仕様書」は，柏市（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）との間において，業務委託契約を締結するにあたり，委託業務の内容を示すものであって，その要領は各業務の仕様書に基づくものとし，仕様書に定めのない事項及び細目については，法令，その他慣習等によるほか，甲，乙協議して定め，信義に従って誠実に履行するものとする。

1　件名

　　柏市総合保健医療福祉施設維持管理業務委託

2　目的

　乙は，当施設の基本理念である『市民のすべてが，健やかで安心・快適な生活を維持し，生涯を通じて生活の質が向上するよう，保健・医療・福祉及び健康文化の総合的施策を実施し，これらの連携統合を確保するための新しい地域社会の拠点づくり』を実現するための環境づくりを，甲と協業する。

　業務の遂行にあたっては，甲が定める条例，規則等に基づき，「労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）」，「労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）」，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）」，「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十五年法律第二十号）」，その他関係諸法令を遵守して，安全で快適な環境の確保に努める。またファシリティマネジメント（以下「ＦＭ」という。）を導入し，「効率的・効果的」施設維持管理の実現を目指す。

　　 

3　施設概要

（1）建物概要

名　　称　　　柏市総合保健医療福祉施設「ウェルネス柏」

所 在 地　　　千葉県柏市柏下字東65-1 他

用    途　　　児童福祉施設，診療所，事務所，保健所

敷地面積　　　7,259.82㎡

構　　造　　　鉄筋コンクリート造

階　　数　　　５階建

建物高さ　　　21.090ｍ

建築面積　　　3,354.81㎡

延床面積　　　9,920.57㎡

防火対象物　６項　特定防火対象物

（2）駐車場概要

公園側駐車場　　　　　2,428.74㎡

柏ふるさと大橋下　　　1,530.00㎡

公用車用駐車場　　　　

4　委託項目

（1）統括管理業務

（2）設備管理業務

（3）清掃業務

（4）警備業務

（5）植栽管理業務

（6）夜間・休日電話業務

5　委託期間

令和8年4月1日(水)から令和11年3月31日(土)まで（3年間の債務負担行為）

6　契約の別

　 総価契約

7　支払い回数

　 毎月払い（３６回）
8　担当部署

　 柏市役所　保健所総務企画課
　 〒277-0004　柏市柏下65-1 ウェルネス柏

　 電話　04-7167-1255　FAX　04-7167-1732
　 担当：渡会，増田
9　費用負担区分

　管理備品等の費用負担区分は以下のとおりとする。その他管理上特別に必要となるものについては，別途協議とする。

（1）甲の負担

① 業務及び管理用諸室に供する電気・水道料

② 甲が指定する帳票類

③ 特別作業に使われる用途の資機材（組み足場など）

④ 管球，Vベルト，パッキン等の設備機器の消耗品

⑤ ゴミ分別容器等清掃管理に必要な管理備品

⑥ その他，甲が用意したもの

以上，使用にあたっては節約に努めること。

（2）乙の負担

① 業務目的の机・椅子・保管庫等の什器類

② 制服・靴・名札等一式

③ 設備管理資機材類（工具類，脚立等）
④設備管理業務仕様書における１(9)⑤の施設管理用消耗品
⑤ 清掃用薬資機材類

⑥ 電話機及び外線使用料（基本料金を含む。また，夜間・休日電話業務に使用する２回線分を含む。）

⑦ 事務用品

⑧ その他，甲が使用を許可した業務上必要とするもの
10　その他

（1）乙が業務の遂行につき，乙の責に帰するべき事由により起こした事故に関しては，これに要する一切の費用は乙の負担とする。ただし，甲がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

（2）「柏市環境マネジメントシステム」の環境方針，環境目的・目標に従って業務を行うよう乙は協力し，省エネ・省資源に努めること。

（3）緊急時（台風接近時，降雪時，漏水・浸水・溢水事故等），本施設で対応を必要とする事象が発生した場合は，甲の指示に基き各業務者と協力して対応し，危険防止の措置を講じる。

　　 なお，これにかかる費用の負担については別途協議とする。
（4）乙及び乙の従業員は業務上知り得た機密事項を守秘し，甲及び施設利用者の不利益となることを第三者へ漏らさない。

　　 また契約終了後も同様とする。

（5）本仕様書で定めた事項及びそれ以外の事項について疑義が生じた場合には，その都度，甲乙協議の上処理することとする。
（6）受注者は，主たる業務を第三者に再委託してはならない。
以  上

統括管理業務仕様書

1　業務内容

（1）全業務の統括管理（維持管理業務計画書，業務報告書の作成，全体スケジュール管理，業務間調整，各業務マニュアルの取り纏め等）

（2）各種マニュアル（安全管理，接遇，災害時対応マニュアル等）の作成及び提出

（3）乙の従業員の総合的な管理，指導及び諸問題の解決

（4）甲との連絡窓口（資料提出を含む。）及び各種打ち合わせへの出席

（5）乙本部との連絡窓口

（6）各業務の作業報告書の確認及び提出，履行状況の自主モニタリング

（7）施設に適合した合理的な管理に関する研究，提案

（8）諸官庁等に対する届出・報告
（9）防災訓練・水防訓練の実施 

（10）その他事務管理等
2　作成・提出書類

	書　類
	内　　容
	提　　出

	維持管理

業務計画書
	業務全体の管理体制，実施作業計画，業務実施の考え方，非常時の対応，その他必要な事項等を示したもの。
	・本業務開始前

・内容変更時

	維持管理

業務報告書
	業務全体の実施状況，計画に対する進捗状況，エネルギー使用状況，自主モニタリング結果，課題・提案事項等を示したもの。
	・甲の定める期日

	３か月間予定表
	維持管理業務計画書に基づき，各業務の３か月間作業実施計画を示したもの。
	・甲の定める期日

	月間予定表
	年間予定表に基づき，各業務の月間で実施する作業の実施日時を示したもの。
	・甲の定める期日

	業務マニュアル
	各業務の業務内容，作業手順，作業上の注意事項等を示したもの。
	・本業務開始前

・内容変更時

	安全管理マニュアル
	各業務の，安全衛生に対する基本的な考え方，想定される事故，事故を起こした場合の対応等を示したもの。
	・本業務開始前

・内容変更時

	災害時対応マニュアル
	緊急時の組織及び連絡体制，予想される災害，災害発生時の対応及びフロー図，避難経路図等を示したもの。
	・本業務開始前

・内容変更時

	作業計画書
	維持管理業務計画書に基づき業務別に，実施日時，作業内容，作業手順，作業範囲業務責任者名，業務を行う者の氏名，安全管理等を示したもの。
	・本業務開始前

・内容変更時

	作業報告書
	各業務の実施状況及び結果等を記録したもの。それらの状況を示す写真又は図面等を添付したもの。
	・甲の定める期日


3　業務日時

平日（土日祝祭日及び年末年始は除く）の午前8時15分から午後5時30分までとする。

4　業務実施体制

（1）統括管理者の配置

　乙は，統括管理者として，下記のスキルを全て有する者を配置する。ただし，統括管理者は業務責任者を兼ねることができるものとする。統括管理者不在時の場合は，同等の能力を持つ代行者を必ず置くこと。

　また，統括管理者は他施設との兼務はできないものとする。

① ＦＭに関する全般的知識

② 本業務における資料作成，データ分析（グラフ化）等に必要なコンピュータスキル

（2）業務マニュアルの整備
次に掲げる事項等を記載した業務マニュアルを整備する。内容については必要に応じて甲と協議すること。

① 業務内容

② 人事管理

③ スケジュール管理
④ トレーニング管理
⑤ 品質管理
⑥ 安全管理

⑦ その他一般管理

（3）業務管理
① 仕様書・要求水準書の写しを現場に保管する。

② 組織図を作成し，管理体制を明確にする。

③ 緊急連絡先一覧を作成し，保管する。

④ 外注業者連絡先一覧を作成し，保管する。

⑤ 勤務表（シフト表）を作成する。

⑥ 各業務の自主モニタリング結果資料を保管する。

⑦ 甲との月例見直し・会議資料・議事録を保管する。

⑧ 乙の本部は，統括管理者の技術及び施設利用者に対するマナー教育等を行う。

⑨ 常に最善の方法で業務を実施するために，業務の点検・見直しを行う。

以　上

設備管理業務仕様書

1　業務内容

本体建物及び附帯施設の建築物の各部位，建築物に設置された設備（詳細は「設備機器一覧表」を参照のこと。），本敷地内の外構施設を対象に，以下の業務を行う。

（1）常駐業務

① 運転監視業務（日勤業務）

② 小修繕業務

③ 設備機器自主点検業務

④ 日常巡回点検業務（建築物及び外構施設の目視点検含む）

⑤ モニター監視業務

（2）建築設備点検

① 昇降機定期点検（年6回　法定検査含む）

② 自動ドア設備保守点検（風除室：年3回、トイレ：年2回）

③ シャッター設備保守点検（年1回）

④ スライディングウォール保守点検（1回/2年）

⑤ 電動ロールスクリーン保守点検（1回/年）

⑥ セキュリティ設備入退室管理システム保守（1回/年）

（3）電気設備点検

① 自家用電気工作物定期点検（年12回　法定点検含む）

② 非常用自家発電機保守点検（年12回　整備含む）

③ 直流電源設備点検（年1回）　　

④ 受変電設備点検及びそれに伴う仮設電源設置（1回/年）
⑤ 非常用発電設備定期点検（年1回の総合点検及び年1回の負荷試験）
⑥ 真空電磁接触器普通点検（2026年度中に1回）
⑦ 真空遮断器細密点検（2027年度中に1回）

（4）消防設備点検（年2回）

① 消防用設備定期点検（年2回）

a）屋内消火栓設備

b）スプリンクラー設備

c）自動火災報知設備

d）非常放送設備

e）消防用水設備

f）ガス漏れ火災警報設備

g）非常コンセント設備

h）簡易自動消火設備

i）防排煙制御設備

j）CRT設備

k）誘導灯・誘導標識設備

l）連結送水管設備

m）蓄電池設備

n）非常用発電機設備

o）消火器
② 防火対象物点検（年1回）

（5）空調換気設備点検　　
① 冷温水発生機定期点検（年6回）
② 冷却塔清掃点検（年2回）

③ 冷温水ヘッダー定期点検（年2回）

④ ボイラー定期点検（年2回）

⑤ AHU（エアーハンドリングユニット）定期点検（年2回）

⑥ GHP（ヒートポンプ）エアコン保守点検（年2回）
⑦ 送排風機定期点検（年1回）
⑧ フィルターユニット定期点検（年6回）

⑨ 中央監視・自動制御設備点検（年2回）

⑩ 冷温水ポンプ等設備定期点検（年2回）

⑪ 中性能フィルター交換（年1回）

⑫ 高性能フィルター交換（年1回）

⑬ AHUプレフィルター清掃（年2回）

⑭ フロン排出抑制法に係る簡易定期点検（年4回）

⑮ フロン排出抑制法に係る定期点検（3年に１回）

⑯ ウォーターチリングユニット定期点検（年１回）
（6）給排水設備点検

① 給湯設備定期点検（年2回）

② 給水ポンプ定期点検（年2回）

③ 排水ポンプ定期点検（年2回）
④ 雨水ろ過設備定期点検（年2回）

⑤ 検査排水中和設備点検（年2回）
⑥ 簡易専用水道点検（年1回）
⑦ こすもす園庭電気ハンドホール内排水ポンプ点検（随時）

（7）環境衛生点検

①空気環境測定（年6回　浮遊粉塵量，一酸化炭素含有率，炭酸ガスの含有率，温度，相対湿度，気流）
②照度測定（年2回）
③貯水槽清掃（年1回）

④飲料水水質検査（年2回）
⑤雑用水水質検査（年6回）
⑥レジオネラ菌検査（年1回）

⑦排水槽清掃（年3回）

⑧害虫防除（年12回）

⑨ばい煙量測定(年2回)

（8）その他法定検査点検

① 建築設備定期調査（年1回）

② 特殊建築物定期調査（3年1回）

③ オイルタンク（非常用発電設備の地下オイルタンク）漏洩検査（3年1回）

（9）その他

① グリーストラップ清掃（年12回）

② 遊具安全点検（のぼり庭・園庭）（年1回）

③ 自主定期点検（年4回　建築物及び外構施設の測定・診断）

④ フロン排出抑制法に係る簡易定期点検（年４回　空調機器以外の第一種特定製品）
⑤ 施設管理用消耗品の購入
a）トイレットペーパー (年間約10,000ロール)
b）水石鹸 (年間約300リットル)
c）ペーパータオル (年間約450,000枚)
d）ゴミ袋120ℓ半透明 (年間約1,000枚)
e）ゴミ袋45ℓ半透明 (年間約1,000枚)
f）ゴミ袋 12ℓ黒 (年間約4,000枚)
g）傘袋装着機用ビニール袋 (年間約4,000枚)
h）便座除菌クリーナー（年間約3リットル) 
i）アルコール消毒液（年間約85Kg）
j）煙感知器（年間約10個）

k）空調機フィルター（種類及び数量は別表のとおり）
※年間購入数は，実績等を基にした概算である。
⑥ 施設管理に係る委託，修繕及び工事等に伴う立会い

　⑦ その他必要な業務

2　業務日時

常駐業務は，平日及び祝祭日の午前8時30分から午後7時までとする。

また各種点検業務は，予め甲と事前に協議し決定した日時とする。
上記以外に，委託，修繕及び工事，災害対応等のため，休日等であっても立会いまたは待機を求めることがある。

3　業務実施体制

（1）業務責任者の配置

乙は業務責任者として，下記の資格・スキルを有する者を配置する。

また責任者不在時の場合は，同等の能力を持つ代行者を必ず置くこと。
① 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）に基づく第一種又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者
② 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）に基づく酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習（旧；第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習）修了証の交付を受けている者
③ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）に基づく乙種第４類危険物取扱者免状の交付を受けている者
④ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）に基づく電気主任技術者免状の交付を受けている者
※ 甲は，乙が自家用電気工作物の工事，維持及び運用の保安の監督に係る業務（保安
管理業務）を実施するにあたり，乙が選任した電気主任技術者の意見を尊重すること。
保安管理業務に従事する者は，電気主任技術者が保安のためにする指示に従うこと。乙
は，保安管理業務を誠実に行うものとする。
（2）業務マニュアルの整備
次に掲げる事項等を記載した業務マニュアルを整備し，従業員に周知させる。内容については必要に応じて甲と協議，改善して業務の効率化を図ること。

① 業務内容・作業手順

② 作業上の注意事項
（3）業務管理
① 図面，設計図書，取扱説明書等を保管・管理する。

② 機器台帳（整備記録・修繕履歴を含む），備品台帳を作成し保管する。
③ 各種設備の取扱説明書を保管する。
④ 建築設備点検表を作成し，保管する。
⑤ 電気保安規定に基づく書類を作成し，保管する。

⑥ 設備管理チェックリストを作成し，保管する。

⑦ 官庁届出書類・検査表・許認可証等の写しを保管する。

⑧ 工事申請書類を保管する。
⑨ 中長期保全計画を作成し，統括管理者を通じて甲へ提出し，承認を受ける。
⑩ 本仕様書に基づいて作業計画書を作成し，統括管理者を通じて甲へ提出し，甲の承認を受けた上で作業を実施する。

⑪ 年間予定表及び月間予定表を作成し，統括管理者を通じて甲の定める期日までに提出する。

⑫ 勤務表（シフト表）を作成する。

⑬ 作業報告書を常駐業務については毎日作成し，統括管理者を通じて甲へ提出する。

　 また，各種点検業務については作業実施後に作成し，統括管理者を通じて定められた期日に提出する。

　 ただし，不良・不具合事項は，その都度連絡すること。

⑭ 記録・報告内容はデータベース化する。

⑮ 従業員の作業技術及び利用者に対するマナー教育等を行う。

　 なお，従業員ごとに習熟度合いを記録し，個人の能力に合わせた育成を行うこと。

⑯ 常に最善の方法で業務を実施するために，業務の点検・見直しを行う。

以　上
清掃業務仕様書
1　業務内容

別紙「清掃作業基準表」に定められた範囲を対象に，以下の業務を行う。

（1）日常清掃

① 玄関，ホール，廊下，階段等

a）床面は，フロアダスター又はほうき等を使用し清掃する。この場合，汚れの程度に応じてモップで水拭き又は適正な洗剤を用いて汚損部分を除去する。

b）フロアマットは，真空掃除機で除塵する。定期的に適正洗剤または水を用いて洗浄し，土砂や汚れを取り除く。

c）玄関，出入口の扉ガラスは，乾拭き又は洗剤拭きを行う。

d）窓台は，タオル又はダストクロス等で埃を除去する。定期的にタオルで水拭きし，汚損部分は，適正洗剤を用いて除去する。

e）什器備品は，タオル又はダストクロス等で埃を除去する。定期的にタオルで水拭きし，適正な洗剤を用いて汚損部分を除去する。
f）金属部分は，タオル及びダストクロス等で埃を除去する。定期的に適正洗剤を用いて汚れを除去し，洗剤を十分に拭き取った後，乾いた布で磨く。

g）扉及び壁面は，はたき又は静電気除塵具等で除塵する。汚損部分は，水または適正洗剤を用いて拭く。

h）階段の手すりは，タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

② 事務室，会議室など室内部分，その他

a）最初に事務室の床，くず入れ等の清掃を行う。

b）机の下等のごみにも留意して，電気掃除機で，その他の床部分はほうき及びドライモップを用いて清掃する。汚損部分は，適正な洗剤を用いて汚れを除去する。

c）机上，ロッカー，書架及び図書資料は埃を除去し，水拭き又は乾拭きし，汚れのはなはだしい部分は，適正な洗剤を使用して清掃する。

d）窓枠，幅木等は，埃を払い水拭きをする。壁面は羽バタキで埃を払い，扉，金属等を磨く。

e）電話器は乾拭きし，埃を除去する。

f）特に汚れの目立つイスは，適正な洗剤を用いて汚れを除去する。

g）観葉植物には，乾き具合に応じて散水する。
h）1F医療センター内部清掃は，年末年始も実施する。
③ 湯沸室及び便所

a）床は，適正な洗剤で洗浄して水拭きする。乾いた後は，モップで水分を拭きとる。

b）衛生陶器，鏡，化粧台，流し台，ガスコンロ，湯沸器等は，適切な方法で洗い拭きする。

c）ドア及び間仕切りは，水拭き及び乾拭きし，特に金属部分を磨く。

d）茶がら，紙くず及び汚物は，毎日搬出処理し，指定した場所に集積する。回収日には，廃物を集積場所に運搬し，回収後は，容器を回収し清潔にする。
e）1F医療センター内のトイレ清掃は，毎週土日及び祝祭日も実施する。
④ 建物外周，他

a）拾い掃き清掃を主として行う。

b）玄関マットの土を払い，汚れに応じて水洗いをする。

c）除草及び散水作業は，必要に応じて随時行う。

d）廃物置場の床を，汚れに応じて水洗いする。

⑤ トイレットペーパー等の補充

トイレットペーパー及び石けん等の補充を随時行う。

（2）定期清掃

① 弾性床（年3回）※剥離清掃を年1回含む
ほうき等でゴミを除去し，適正に希釈した洗剤を塗布し，ポリッシャーを用いて洗浄する。吸水用真空掃除機または床用スクイジーで汚水を除去し，水洗いしたモップで2回以上水拭きする。床が乾いた後，床材に適したワックスを塗布し，十分に乾燥させ仕上げる。

※剥離清掃については実施の有無，時期，実施範囲を甲と協議の上実施する。

　なお，乙は各種床材状態を考慮し適切な清掃を行うこと。

② 硬質床（年3回）
床面の除塵を行い，適正に希釈した洗剤を塗布し，床磨き機を用いて洗浄する。洗浄後は，乾いたモップを用い，または他の方法により水分を除去する。

③ 繊維床（年1回）
カーペット床全面を洗浄し，丁寧に汚れを除去する。

④ 窓ガラス清掃（年3回　ただし，内1回は外面のみ）


⑤ 照明器具清掃（年1回）



⑥ 空調換気の吹出口及び吸込口清掃（年1回）　　　　


⑦ ブラインド清掃 （年1回）

⑧ 排水溝及び枡等の清掃（年1回）
⑨ 2Fレンジフ―ド（キッズルーム厨房・喫茶かるのこ厨房内）（年1回）

⑩ 側溝清掃（年1回）
⑪ 雨樋清掃（年1回）
⑫ 網戸とサッシの清掃（２年に１回）
2　業務日時

日常清掃は，施設の運営に支障がない時間帯に実施すること。定期清掃は，あらかじめ甲と事前に協議し決定した日時とする。
3　業務実施体制

（1）業務責任者

乙は業務責任者として，下記の資格・経験を全て有する者を配置する。

また責任者不在の場合は，同等の能力を持つ代行者を必ず置くこと。

① ビルクリーニング技能士

② 病院における清掃業務を３年以上経験

（2）業務マニュアルの整備
次に掲げる事項等を記載した業務マニュアルを整備し，従業員に周知させる。

① 作業手順・作業方法（廃棄物の処理方法を含む）

② 清掃資機材，清掃薬剤などの使用及び管理方法

③ 作業上の注意事項（感染の予防等）

（3）業務管理
① 本仕様書に基づいて作業計画書を作成し，統括管理者を通じて甲へ提出し，甲の

　 承認を受けた上で作業を実施する。

② 年間予定表及び月間予定表を作成し，甲の定める期日までに提出する。

③ 勤務表（シフト表）を作成する。

④ 作業報告書を日常清掃については毎日作成し，統括管理者を通じて甲へ提出する。また定期清掃については作業実施後に作成し，統括管理者を通じて定められた期日に提出する。

　 ただし，不良・不具合事項は，その都度連絡すること。

⑤ 従業員の作業技術及び利用者に対するマナー教育を行う。

　 なお，従業員ごとに習熟度合いを記録し，個人の能力に合わせた育成を行うこと。

⑥ 常に最善の方法で業務を実施するために，業務の点検・見直しを行う。

以　上

警備業務仕様書

1　業務内容

（1）定点業務

館内の中央管理室に常駐し，以下の業務を行う。　

① 警備装置の監視及び火災等の対応

中央管理室に設置された呼出警報装置，ガス漏れ警報，自動火災報知受信盤からの通報により，現場に急行し，必要な措置を講ずる。

② 監視カメラのモニタリング

監視カメラのモニタリングを行い，不審者及び不審物を発見したときは現場に急行し，その後必要な措置を講ずる。

③ 遺失物，拾得物の受付

施設利用者から拾得物の届出があった場合，受付を行い，台帳に記載した後甲へ届け出ること。

また，遺失物について問い合わせに対して対応する。

④ 施設案内

施設利用者の問い合わせに対して対応する。
特に２階正面玄関前の受付が不在の際，来館者への案内を行う。
⑤ 館内放送

お知らせ及び業務用放送を行う。

⑥ 鍵（カード）の受渡し

館内の各部門の鍵（カード）の受け渡しを行う。
⑦ 暗証番号の変更設定

入退館システムの暗証番号の変更設定を行う。

（2）巡回業務

定期的に敷地内を巡回し，以下の業務を行う。　

① 火災・盗難の防止

盗難等の事故の発生を警戒し，防止する。

② 構内交通の整理

車輌及び歩行者の通行における事故等の発生を警戒し，防止する。

③ 戸締り，消灯の確認

館内各室戸締り，共用部分の消灯及び火の元の確認を行う。

④ 避難経路の確保

館内及び館外の避難経路の安全を確保する。

（3）その他

① 特別警備

甲が上記以外に特別警備の要請をした場合は，甲と協議のうえ実施する。

② けが人及び急病人の対応

本施設等において，けが人若しくは急病人等が発生した場合，速やかに甲へ連絡し，適切な措置をとる。

2　業務日時

午前7時から午後11時までとする。それ以外の時間帯は，機械警備による警備業務を行い，非常駐の緊急対応とする。

3　業務実施体制

（1）業務責任者

業務責任者として，類似用途及び同規模の施設での経験があり，警備業務を総合的に把握し調整を行う者を配置する。

（2）業務マニュアルの整備
次に掲げる事項等を記載した業務マニュアルを整備し，従業員に周知させる。

① 作業手順（防犯監視・各設備操作・巡回）

② 緊急事態における対応

③ 不審者・不法行為者への対応
④ 救護人への対応
（3）業務管理
① 本仕様書に基づいて作業計画書を作成し，統括管理者を通じて甲へ提出し，甲の承認を受けた上で作業を実施する。

② 勤務表（シフト表）を作成する。

③ 作業報告書を毎日作成し，統括管理者を通じて甲へ提出する。

　 ただし，不良・不具合事項は，その都度連絡すること。

④ 従業員の作業技術及び利用者に対するマナー教育を行う。

　 なお，従業員ごとに習熟度合いを記録し，個人の能力に合わせた育成を行うこと。

⑤ 常に最善の方法で業務を実施するために，業務の点検・見直しを行う。

以　上

植栽管理業務仕様書

1　業務内容

敷地内にある全ての植栽及び緑化施設（建物内部にある植栽を含む。）を対象に，以下の業務を行う。

なお，種類・寸法・数量は植栽平面図及び植栽集計表を参照のこと。

（1）害虫駆除・剪定・施肥等

① ６月管理

低木／刈込み，地被類／刈込み，中木･生垣／刈込み，低木･地被類／施肥，高中低木･地被類／消毒，芝生／除草

② ７月管理

常緑高木／剪定，芝生／除草

③ ８月管理

植栽地／除草･清掃

④ ９月管理

植栽地／除草･清掃，高中低木･地被類／消毒

⑤ １２月管理

落葉樹／剪定，植栽地／除草･清掃，中低木／飛び取り

⑥ 通年

植栽への水やり，害虫発生の確認，除草，剪定
※農薬については，「柏市の農薬等薬剤使用に係る基本方針」に基づき，その使用を判
断すること。

※上記スケジュールは目安とし，実施に当たっては甲と協議し決定すること。

（2）自動灌水システム点検（年1回）

2　業務日時

あらかじめ甲と事前に協議し，決定した日時とする。

3　業務実施体制

（1）業務責任者

業務責任者として植栽管理業務を総合的に把握し調整を行う者を配置させる。

（2）業務管理
① 年間予定表及び月間予定表を作成し，統括管理者を通じて甲の定める期日までに提出する。

② 作業実施後に作業報告書を作成し，統括管理者を通じて定められた期日に甲へ提出する。

　 ただし，不良・不具合事項は，その都度連絡すること。

③ 常に最善の方法で業務を実施するために，業務の点検・見直しを行う。

以　上
夜間・休日電話業務仕様書

1　業務内容

　保健所の勤務時間外に受診した電話について，要件を聞き取り，緊急性の有無等に応じて次のとおり対応する。
（1）緊急性が無いもの

　勤務時間内に再度問合せしてもらえるよう案内（軽微な内容のものは，あらかじめ各課から集めた資料等を用い，可能な範囲で回答）する。
（2）緊急性があるもの，判断を仰ぐ必要があるもの

　　通報者の連絡先を確認し，担当者へ引継ぐ。
2　業務日時

平日においては午後５時１５分から翌開庁日の午前８時３０分までとする。
　土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から同月３１日，１月２日及び１月３日においては終日とする。
3　業務実施体制

（1）業務責任者

業務責任者として，業務を総合的に把握し調整を行う者を配置する。
（2）配置
２つの回線に常時各１名以上を配置する。
（3）業務マニュアルの整備
次に掲げる事項等を記載した業務マニュアルを整備し，従業員に周知させる。

① 作業方法
② 各課の対応マニュアルや資料等に記載されている必要情報
③ 緊急事態における対応
④ 不審者・不法行為者への対応

（4）業務管理
① 本仕様書に基づいて作業計画書を作成し，統括管理者を通じて甲へ提出し，甲の承認を受けた上で作業を実施する。

② 勤務表（シフト表）を作成する。

③ 作業報告書を毎日作成し，統括管理者を通じて甲へ提出する。

　 ただし，不良・不具合事項は，その都度連絡すること。

④ 従業員の作業技術及び利用者に対するマナー教育を行う。

　 なお，従業員ごとに習熟度合いを記録し，個人の能力に合わせた育成を行うこと。

⑤ 常に最善の方法で業務を実施するために，業務の点検・見直しを行う。

以　上
2
1

