焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

⑤ 　   　①

②

④   　　 ③

仮保管庫

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月5日（月曜日） | 0.053 | 0.073 | 0.053 | 0.071 | 0.079 |
| 1月14日（水曜日） | 0.062 | 0.075 | 0.068 | 0.072 | 0.077 |
| 1月21日 （水曜日） | 0.064 | 0.079 | 0.060 | 0.080 | 0.086 |
| 1月28日 （水曜日） | 0.060 | 0.082 | 0.070 | 0.070 | 0.075 |