
設計業務委託特記仕様書（案）
柏市立若葉保育園再整備工事
設計業務委託
令和８年４月

柏市　都市部　営繕管理課
設計業務委託特記仕様書
Ⅰ　業務概要

	１．業務名称
	(
	柏市立若葉保育園再整備工事設計業務委託
	)


２．計画概要

　本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は次のとおりとする。
	(1) 施設名称
	(
	柏市立若葉保育園
	)

	(2) 敷地の場所
	(
	柏市若葉町４－３６
	)

	(3) 施設用途
	(
	保育園
	

	令和６年国土交通省告示第８号別添二　第
	１１
	号　第
	１
	類とする。

	(4) 委託工期
	(
	契約日の翌日
	～
	　令和１０年３月３１日
	)

	(5) 契約方法
	(
	総価契約
	
	
	）

	(6) 支払回数
	(
	支払は年度区分とし、各年度の履行確認後、支払いものとする。（２回払い）
	）


３．適　用

　本特記仕様書に記載された特記事項については「」印の付かない場合は，「※」印を適用する。」印が付いたものを適用する。「
　「eq \o\ac(○,※)」印と「」印が付いた場合は共に適用する。

４．設計与条件

(1) 敷地の条件

	      (a)　敷地の面積
	(
	約３，７００
	㎡程度
	　　　　

	      (b)　用途地域及び地区の指定
	(
	第一種住居地域
	)


(2) 施設の条件
	　　　(a)　延べ面積
	(
	２，０００
	㎡　　　
	程度
	)

	      (b)　主要構造
	(
	構造未定
	)

	(c)　耐震安全性の分類
	
	
	)

	　　①　構造体
	Ⅱ
	類
	

	　　②　建築非構造部材
	Ａ
	類
	

	　　③　建築設備
	乙
	類
	


　　　　　　耐震安全性の分類は，官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成25年3月29日付け国営計第126号，国営整第198号，国営設第135号）による。（以下同じ）

　　(3) 建設の条件

	(a)　総事業費
	(
	２，０００，０００，０００円以下（税込み）
	)

	(b)　建設工期
	(
	令和１０年６月
	～
	令和１２年３月
	)

	(c)　補助事業予定
	(
	無し
	)
	
	


　　(4) 設計与条件の資料

　　　設計与条件については，次の資料による。

	・
	企画書

	・
	基本設計書

	・
	指示事項書

	
	柏市保育のあり方基本方針

	
	柏市立若葉保育園再整備基本計画

	
	柏市立若葉保育園再整備工事設計業務委託　特記項目


Ⅱ　業務仕様

　本特記仕様書に記載されていない事項は，「柏市公共建築設計業務委託共通仕様書」による。
１．設計業務の内容及び範囲

(1) 一般業務の範囲

(a)  基本設計に関する標準業務

	
	総合

	
	構造

	
	電気設備


	
	機械設備（給排水衛生設備，空調換気設備及び昇降機等）


(b)  実施設計に関する標準業務（工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務は含まない。）
	
	総合

	
	構造

	
	電気設備

	
	機械設備（給排水衛生設備，空調換気設備及び昇降機等）


　　(2) 追加業務の内容及び範囲

	
	積算業務

	
	
	建築積算　　
	(
	積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成
	)

	
	
	
	(
	単価作成資料の作成
	)

	
	
	
	(
	見積収集
	)

	
	
	
	(
	見積検討資料（見積り比較表）の作成
	)

	
	
	電気設備積算　　
	(
	積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成
	)

	
	
	
	(
	単価作成資料の作成
	)

	
	
	
	(
	見積収集
	)

	
	
	
	(
	見積検討資料（見積り比較表）の作成
	)

	
	
	機械設備積算　　
	(
	積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成
	)

	
	
	
	(
	単価作成資料の作成
	)

	
	
	
	(
	見積収集
	)

	
	
	
	(
	見積検討資料（見積り比較表）の作成
	)

	
	
	土木積算　　
	(
	積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成
	)

	
	
	
	(
	単価作成資料の作成
	)

	
	
	
	(
	見積収集
	)

	
	
	
	(
	見積検討資料（見積り比較表）の作成
	)

	・
	透視図作成

	
	〔種類（　　）　判の大きさ（　　）　カット枚数（　　）　額の有無（　　）　材質（　　）　電子データ（　　）〕
	

	・
	模型製作

	
	〔縮尺（　　）　主要材料（　　）　ケースの有無（　　）　材質（　　）〕
	

	・
	模型の写真撮影

	
	〔カット枚数（　　）　判の大きさ（　　）　白黒・カラーの別（　　）　電子データ（　　）〕
	

	
	土木設計（基本設計・実施設計）

	
	基礎設計における地質調査業務

	
	測量業務

	
	アスベスト調査業務

	
	計画通知に関する（建築基準関係規定（みなし規定を含む。））手続及びこれに付随する詳細協議

	
	各種法令・条例（建築基準関係規定（みなし規定を含む。））に関する事前協議，申請図書及び資料の作成，手続き及びこれに付随する詳細協議

	 eq \o\ac(○,・)
	市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請に関する手続（標識看板の作成，設置報告書等の届出）（手数料の納付は含まない。）

	・
	防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請に関する手続き（手数料の納付は含まない。）

	 eq \o\ac(○,・)
	リサイクル計画書の作成

	
	概略工事工程表の作成

	 eq \o\ac(○,・)
	省エネルギー関係計算書の標準入力法による作成

	
	建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第13条第2項(適判)に規定する手続き業務

	 eq \o\ac(○,・)
	建築物省エネ法第12条第2項(通知)に規定する手続き業務

	
	建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）による評価書の作成

	・
	官庁施設の計画から建設，運用，廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務

	・
	都市の低炭素の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定に係る業務

	・
	環境保全性に関する検討・資料の作成

	
	千葉県福祉のまちづくり条例第25条（通知）に基づく必要図書作成及び協議

	
	柏市景観まちづくり条例第5条第1項（事前協議）に基づく必要図書作成及び協議

	
	景観法第16条第5項（通知）に基づく必要図書作成及び協議

	
	住民説明等に必要な資料の作成（法令等に基づくものを除く。）

	・
	補助金申請に伴う申請図書及び資料作成業務

	
	建物の構造における比較検討書の作成

	
	低炭素まちづくり条例に基づく必要図書作成及び協議

	
	緑を守り育む条例に基づく必要図書作成及び協議

	
	太陽光発電に関する設計

	・
	開発事業及び計画条例に係る必要図書作成及び協議（対象の場合に限る。）

	
	電波障害に関する必要図書作成及び協議

	
	ＺＥＢ及びＢＥＬＳ認証に関する手続き業務

	
	都市計画法に基づく必要図書作成及び協議（対象の場合に限る）

	 eq \o\ac(○,・)
	景観アドバイザー会議に伴う会議体への計画説明及び必要図書作成及び協議

	
	維持保全計画の策定

	・
	BIMデータ説明資料の作成

	・
	構内情報通信網設備に係る検討

	・
	音声誘導設備に係る検討

	・
	排水処理設備に係る検討

	・
	雨水・排水再利用設備に係る検討

	・
	蓄熱システムに係る検討


　
　２．業務の実施

(1) 一般事項

	(a)
	基本設計業務は，提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。

	(b)
	実施設計業務は，提示された設計与条件，基本設計図書及び適用基準に基づき行う。

	(c)
	積算業務は，担当職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。

	(d)
	担当職員の指示により，「企画書対応確認書」を用いて，作成した成果物が企画書に対応していることを確認のうえ，成果物を担当職員に提出する。

	(e)
	設計にあたっては，工事現場の生産性向上（省人化や工事日数短縮）に配慮する

	(f)
	「建設工事公衆災害防止対策要網」（令和元年国土交通省告示第496号）に基づき，現場の施工条件を十分に調査した上で，施工時における公衆災害の発生防止に努めるとともに，施工時に留意すべき事項がある場合には，成果物に明示する。

	(g)
	「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」（令和2年10月全国営繕主管課長会議）を踏まえ，手戻り防止のための設計業務のプロセス管理に努めるものとする。


(2) 適用基準等

　本業務に国土交通省が制定する以下に掲げる技術基準等を参考とする。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務実施に努める。
　なお，貸与品及び市販させているもの以外は国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載している。
　URL https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html

	(ａ)　共　　通
	(
	年　版　等
	)
	
	

	
	
	官庁施設の基本的性能基準
	(
	令和６年版
	)
	
	

	
	
	官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式
	(
	令和３年版
	)
	
	

	
	
	官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン
	(
	平成２７年版
	)
	
	

	
	
	官庁施設の総合耐震・対津波計画基準
	(
	平成２５年版
	)
	
	

	
	 eq \o\ac(○,・)
	官庁施設の総合耐震診断・改修基準
	(
	平成８年版
	)
	
	

	
	
	木造計画・設計基準
	(
	令和7年版
	)
	
	

	
	
	木造計画・設計基準の資料
	(
	令和7年版
	)
	
	

	
	
	官庁施設の環境保全性基準
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	官庁施設の防犯に関する基準
	(
	平成２１年版
	)
	
	

	
	
	官庁施設のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝに関する基準
	(
	平成１８年版
	)
	
	

	
	
	建築設計業務等電子納品要領
	(
	令和３年版
	)
	
	

	
	
	官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】
	(
	令和４年版
	)
	
	

	
	
	公共建築工事積算基準
	(
	平成２８年版
	)
	
	

	
	
	公共建築工事共通費積算基準
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	公共建築工事標準単価積算基準
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	公共建築工事積算基準等資料
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	営繕工事積算チェックマニュアル
	(
	令和６年版
	)
	
	

	
	 eq \o\ac(○,・)
	建築物解体工事共通仕様書
	(
	令和４年版
	)
	
	

	
	・
	官庁営繕事業におけるBIM活用ガイドライン
	(
	令和６年版
	)
	
	

	
	・
	官庁営繕事業におけるBIM活用実施要領
	(
	令和６年版
	)
	
	

	
	・
	BIM適用事業における成果品作成の手引き（案）
	(
	令和４年版
	)
	
	

	
	・
	既存鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説
	(
	２０１７年改訂版
	)
	
	

	
	・
	既存鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建築物の外側耐震改修ﾏﾆｭｱﾙ
	(
	２００９年版
	)
	
	

	
	・
	耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説
	(
	２０２５年版
	)
	
	

	
	・
	既存鉄骨造建築物の耐震改修施工マニュアル《改訂版》
	(
	２０１３年版
	)
	
	

	
	・
	実務者のための既存鉄骨造体育館等の耐震改修の手引きと事例
	(
	２００５年版
	)
	
	

	
	・
	
	(
	
	)
	
	

	(ｂ)　建築
	(
	年　版　等
	)
	
	

	
	 eq \o\ac(○,・)
	建築工事設計図書作成基準
	(
	令和２年版
	)
	
	

	
	 eq \o\ac(○,・)
	建築工事設計図書作成基準の資料
	(
	令和２年版
	)
	
	

	
	
	敷地調査共通仕様書
	(
	令和４年版
	)
	
	

	
	
	公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	公共建築木造工事標準仕様書
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	建築設計基準
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	建築設計基準の資料
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	建築構造設計基準
	(
	令和３年版
	)
	
	

	
	
	建築構造設計基準の資料
	(
	令和３年版
	)
	
	

	
	
	建築工事標準詳細図
	(
	令和４年版
	)
	
	

	
	
	構内舗装・排水設計基準
	(
	平成２７年版
	)
	
	

	
	
	構内舗装・排水設計基準の資料
	(
	平成２７年版
	)
	
	

	
	・
	
	
	
	
	
	

	(ｃ)  建築積算
	(
	年　版　等
	)
	
	

	
	
	公共建築数量積算基準
	(
	令和５年版
	)
	
	

	
	
	建築工事内訳書標準書式(建築工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	建築工事見積標準書式(建築工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	・
	
	(
	
	)
	
	

	(ｄ)  設備
	(
	年　版　等
	)
	
	

	
	
	建築設備計画基準
	(
	令和６年版
	)
	
	

	
	
	建築設備設計基準
	(
	令和６年版
	)
	
	

	
	
	建築設備工事設計図書作成基準
	(
	令和６年版
	)
	
	

	
	
	公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	雨水利用・排水利用画設備計画基準
	(
	平成２８年版
	)
	
	

	
	
	建築設備耐震設計・施工指針（（一財）日本建築ｾﾝﾀｰ）
	(
	２０１４年版
	)
	
	

	
	
	建築設備設計計算書作成の手引（（一社）公共建築協会）
	(
	令和６年版
	)
	
	

	
	
	空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネージメントガイドライン
	(
	平成２２年版
	)
	
	

	
	・
	
	(
	
	)
	
	

	(ｅ)  設備積算
	(
	年　版　等
	)
	
	

	
	
	公共建築設備数量積算基準
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	
	建築工事見積標準書式(設備工事編)
	(
	令和７年版
	)
	
	

	
	・
	
	(
	
	)
	
	

	(ｆ)  外構
	(
	年　版　等
	)
	
	

	
	
	柏市土木設計業務共通仕様書
	(
	平成２４年版
	)
	
	

	
	・
	
	(
	
	)
	
	


　
　　(3) 業務計画書

　　　　業務の開始に先立ち，業務の概要・目的，実施方針，実施体制，実施工程・手順，打合せ計画等を明記した業務計画書を担当職員に提出し，承認を受ける。
　　　※　各書類の提出にあたっては担当職員とのチェック・修正等の期間を見込んだ実　
　　　　施工程とすること。
　　　　また，業務計画書には次の内容を記載する。
　　　(a) 業務体系図
　　　(b) 管理技術者の氏名，生年月日，所属・役職，保有資格，実務経験年数，平成２
　　　　８年度以降に着手した施設の設計業務実績及び現在の手持ち業務の状況
　　　(c) 各主任担当技術者の担当分野，氏名，生年月日，所属・役職，保有資格，実務
　　　　経験年数，平成２８年度以降に着手した施設の設計業務実績及び現在の手持ち業
　　　　務の状況
　　　(d) 協力事務所（協力者のうち，各担当分野の担当技術者が所属する事務所をいう。
　　　　以下同じ。）の名称，代表者名，所在地，分担業務分野，協力を受ける理由及び
　　　　具体的内容（協力事務所がある場合）。ただし，主たる分担業務分野（積算に関
　　　　する業務を除く業務。）を再委託しないこと
　　　(e) 柏市公共建築設計業務委託共通仕様書第３章3.2に定める設計方針

　　(4) 管理技術者及び主任担当技術者の資格要件

　　　　業務の実施に当たっては，次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技術者を適切に配置した体制とする。

　　  (a) 管理技術者
　　管理技術者の資格要件は次による。
　　なお，受注者が個人である場合にあってはその者，会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属するものを配置しなければならない。

	 eq \o\ac(○,・)
	建築士法(昭和25年法律第202号。以下同じ。)第2条第2項に規定する一級建築士

	・
	建築士法第2条第5項に規定する建築設備士

	 eq \o\ac(○,・)
	下記の実務経験（建築士法施行規則第1条の2に定める内容をいう。以下同じ。）を有すること

	
	・
	18年以上

	
	・
	13年以上

	
	・
	8年以上

	
	 eq \o\ac(○,・)
	5年以上

	・
	管理技術者は，総合・構造分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。


　
　　　(b) 主任担当技術者

　  主任担当技術者の資格要件は次により，総合，構造，電気，機械の分野毎に1名配置するものとする。
　　主たる分担業務分野（総合）の主任担当技術者は，受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属するものを配置しなければならない。
1)　総合（意匠）主任担当技術者
	
	建築士法第2条第2項に規定する一級建築士

	・
	耐震補強設計業務及び耐震補強工事監理業務の実績があること。

	・
	管理技術者が兼任してもよい。

	・
	建築（構造）担当者と兼任してもよい。


2）構造主任担当技術者
	
	建築士法第2条第2項に規定する一級建築士

	
	建築士法に基づく構造設計一級建築士

	・
	耐震診断及び耐震補強設計技術習得のため，耐震診断及び耐震補強設計関係の講習会を受講していること。

	・
	耐震補強設計業務及び耐震補強工事監理業務の実績があること。

	・
	管理技術者が兼任してもよい。

	・
	建築（総合）担当者と兼任してもよい。


3）電気設備主任担当技術者

	
	建築士法第2条第5項に規定する建築設備士若しくは建築士法に基づく設備設計一級建築士

	・
	下記の実務経験（建築士法施行規則第1条の2に定める内容をいう。以下同じ。）を有すること

	
	・
	18年以上

	
	・
	13年以上

	
	・
	8年以上

	
	・
	5年以上

	・
	耐震補強設計業務及び耐震補強工事監理業務の実績があること。

	・
	管理技術者が兼任してもよい。

	・
	機械設備担当者と兼任してもよい。


4）機械設備主任担当技術者

	
	建築士法第2条第5項に規定する建築設備士若しくは建築士法に基づく設備設計一級建築士

	・
	下記の実務経験（建築士法施行規則第1条の2に定める内容をいう。以下同じ。）を有すること

	
	・
	18年以上

	
	・
	13年以上

	
	・
	8年以上

	
	・
	5年以上

	・
	耐震補強設計業務及び耐震補強工事監理業務の実績があること。

	・
	管理技術者が兼任してもよい。

	・
	電気設備担当者と兼任してもよい。


　　(5) 打合せ及び記録

打合せは次の時期に行い，速やかに記録を作成し，担当職員に提出する。

　　　(a) 業務着手時

　　　(b) 担当職員又は管理技術者が必要と認めたとき

	(c) その他
	(
	官公庁部局等との協議時
	)

	
	(
	各種届出・申請・通知業務等において，協議・会議を行った時
	)


　　(6) 貸与品等

	貸　与　品　等
	適　用

	・
	適用基準等のうち，貸与するもの
	

	 eq \o\ac(○,・)
	既存建築物設計図書一式
	

	
	竣工図
	

	・
	既存工作物設計図書一式
	

	・
	既存敷地調査資料（柱状図）
	


	貸与場所
	(
	都市部　営繕管理課
	)
	貸与時期
	(
	委託業務着手時
	)

	返却場所
	(
	都市部　営繕管理課
	)
	返却時期
	(
	委託業務終了時
	)


　　(7) その他，業務の履行に係る条件等

	(a) 指定部分の範囲
	(
	無し
	)

	・
	指定部分の履行期限
	(
	無し
	)

	(b)
	成果物の提出場所
	(
	都市部　営繕管理課
	)


(c) 成果物の取り扱いについて

①　提出されたＣＡＤデータについては，当該施設に係る工事の請負業者に貸与し，当該工事における施工図の作成，当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
②　提出された成果物等は，市が行う事務並びに市の認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。この場合において，著作者名を表示しないことができる。

　３．成果物，提出部数等
　(1) 基本設計

	成果物
	原図
	写し
	製本形態
	適用

（A1判以外は特記）

	(ａ) 建築（総合）
	
	
	
	

	
	建築（総合）基本計画図書

　計画説明書

　仕様概要書

　仕上概要表

　面積表及び求積図

　敷地案内図

　配置図

　平面図（各階）

　断面図

　立面図（各面）
	各２部
	
	
	※CD-Rによる提出

原図はA1とし，提出はA3とする。


	
	工事費概算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	仮設計画概要書
	各１部
	
	
	

	・
	（　　　　　　　　　　　　　）
	
	
	
	

	(ｂ) 建築（構造）
	
	
	
	

	
	建築（構造）基本設計図書

　構造計画説明書

　構造設計説明書
	各２部
	
	
	※CD-Rによる提出

原図はA1とし，提出はA3とする。

	
	工事費概算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	・
	（　　　　　　　　　　　　　）
	
	
	
	

	(ｃ) 電気設備
	
	
	
	

	
	電気設備基本設計図書

　電気設備計画説明書

　電気設備設計概要書
	各２部
	
	
	※CD-Rによる提出

原図はA1とし，提出はA3とする。

	
	工事費概算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	・
	（　　　　　　　　　　　　　）
	
	
	
	

	(ｄ) 機械設備
	
	
	
	

	
	機械設備基本設計図書

　機械設備計画説明書

　機械設備設計概要書
	各２部
	
	
	※CD-Rによる提出

原図はA1とし，提出はA3とする。

	
	工事費概算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	(ｅ) その他
	
	
	
	

	





	基本プラン（建物配置・間取りのみ）
基本計画（概要版）
透視図
地盤調査結果報告書

測量結果報告書

工程表
	各2部

各2部
各2部
各2部
各2部
各2部
	
	A3横書

A3横書
　黒表紙

　黒表紙
	※CD-Rによる提出

※CD-Rによる提出

※CD-Rによる提出

　　　　A4
　　　　A4

※CD-Rによる提出

	(ｆ) 資料
	
	
	
	

	
	各種技術資料
	一式
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	各記録書
	一式
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）目標値報告書
	一式
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	住民説明等に必要な資料
	一式
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	・
	ワークショップ資料
	一式
	
	
	※CD-Rによる提出

	・
	（　　　　　　　　　　　　　　）
	
	
	
	


	(注)：
	建築（構造），電気設備及び機械設備の成果物は，建築（総合）基本設計の成果物の中に含めることができる。

	：
	建築（総合）設計図は，適宜，追加してもよい。

	：
	電子媒体（CD-R）の提出部数は２部とする。

	：
	各種技術資料，計算データ等電子媒体化が可能なものは，CD-R等も提出のこと。

	：
	新築及び増築に係る工事費概算書の作成は，「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」を参考とする。


　(2) 実施設計

	成果物等
	原図
	写し
	製本形態
	適用

（A1判以外は特記）

	(ａ) 建築（総合）
	
	
	
	

	
	建築（総合）設計図

　建築物概要書

　仕様書

　仕上表

　面積表及び求積図

　敷地案内図

　配置図

　平面図（各階）

　断面図

　立面図（各面）

　矩計図

　展開図

　天井伏図（各階）

　平面詳細図

　部分詳細図（断面含む）

　建具表・キープラン

　外構図

　総合仮設計画図
	各３部
	
	片綴じ

	※CD-Rによる提出

原図はA1とし，提出はA3とする。

	
	工事費概算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	計画通知図書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	中高層建築物の届出書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	対象の場合に限る

	
	景観まちづくり条例関係申請図面
	各1部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	(ｂ) 建築（構造）
	
	
	
	

	

	建築（構造）設計図

　仕様書

　構造基準図

　伏図（各階）

　軸組図

　部材断面図
　各部断面図

　標準詳細図

　各部詳細図
	各３部

	
	片綴じ 


	※CD-Rによる提出

原図はA1とし，提出はA3とする。

	
	構造計算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	工事費概算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	計画通知図書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	・
	（　　　　　　　　　　　　　　）
	
	
	
	

	(ｃ) 電気設備
	
	
	
	

	
	電気設備設計図

　仕様書

　敷地案内図

　配置図

　器具表・配線系統図

　電灯設備図

　動力設備図

　電気自動車用充電設備図
　太陽光発電設備図

　電熱設備図

　雷保護設備図

　受変電設備図

　静止形電源設備図

　発電設備図

　構内情報通信網設備図

　構内交換設備図

　情報表示設備図

　映像・音響設備図

　拡声設備図

　誘導支援設備図

　テレビ共同受信設備図

　テレビ電波障害防除設備図

　監視カメラ設備図

　駐車場管制設備図

　防犯・入退室管理設備図

　火災報知設備図

　中央監視制御設備図

　構内配電線路図

　構内通信線路図

	各３部
	
	片綴じ

	※CD-Rによる提出

原図はA1とし，提出はA3とする。

	
	電気設備設計計算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	工事費概算計算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	計画通知図書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	中高層建築物の届出書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	対象の場合に限る

	・
	（　　　　　　　　　　　　　　）
	
	
	
	

	(ｄ) 機械設備
	
	
	
	

	
	機械設備設計図

　仕様書

　敷地案内図

　配置図

　器具表・配管系統図

　空気調和設備図

　換気設備図

　排煙設備図

　自動制御設備図

　衛生器具設備図

　給水設備図

　排水設備図

　給湯設備図

　消火設備図

　厨房設備図

　ガス設備図

　排水再利用設備図

　雨水利用設備図

　ごみ処理設備図
	各３部
	
	片綴じ

	※CD-Rによる提出

原図はA1とし，提出はA3とする。

	
	機械設備設計計算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	工事費概算計算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	計画通知図書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	中高層建築物の届出書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	対象の場合に限る

	・
	（　　　　　　　　　　　　　　）
	
	
	
	

	(ｅ)解体
	
	
	
	

	 eq \o\ac(○,・)
	解体工事設計図
　仕様書

　敷地案内図

　配置図

　解体平面図
　解体立面図・断面図
　解体断面詳細図・矩計図
　基礎伏せ図（杭上図含）・構造図
　仮設計画図
　解体撤去設備図（電気・機械）
	各３部
	
	片綴じ

	※CD-Rによる提出

原図はA1とし，提出はA3とする。

	(ｆ) 昇降機設備
	
	
	
	

	
	昇降設備設計図
	各１部
	
	
	※CD-Rによる提出

	
	機械設備設計計算書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	工事費概算計算書
	
	
	
	

	
	計画通知図書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	中高層建築物の届出書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	対象の場合に限る

	(ｇ) 建築積算
	
	
	
	

	
	建築工事積算数量算出書
	各１部
	
	
	※CD-Rによる提出

	
	建築工事積算数量調書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	見積書等関係資料
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	営繕工事積算チェックマニュアル

（建築工事編）
	
	
	
	

	
	単価資料
	
	
	
	

	(ｈ) 電気設備積算
	
	
	
	

	
	電気設備工事積算数量算出書
	各１部
	
	
	※CD-Rによる提出

	
	電気設備工事積算数量調書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	見積書等関係資料
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	営繕工事積算チェックマニュアル

（電気設備工事編）
	
	
	
	

	
	単価資料
	
	
	
	

	(ｉ) 機械設備積算
	
	
	
	

	
	機械設備工事積算数量算出書
	各１部
	
	
	※CD-Rによる提出

	
	機械設備工事積算数量調書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	見積書等関係資料
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	営繕工事積算チェックマニュアル

（機械設備工事編）
	
	
	
	

	
	単価資料
	
	
	
	

	(ｊ)解体工事積算
	
	
	
	

	
	解体工事積算数量算出書
	各１部
	
	
	※CD-Rによる提出

	
	解体工事積算数量調書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	見積書等関係資料
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	単価資料
	
	
	
	

	(ｋ) その他
	
	
	
	

	
	実施設計（概要版）
	各２部
	
	A3横書
	※CD-Rによる提出

	
	リサイクル計画書
	各２部
	
	
	

	
	建築物エネルギー消費性能確保計画
	各２部
	
	
	

	
	建築物のｴﾈﾙｷﾞｰ消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画（通知書）
	各２部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	省エネルギー関係計算書
	各２部
	
	
	

	
	概略工事工程表
	各２部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	柏市建築物総合環境性能評価システム（CASBEE柏）計画書
	各２部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	特定施設等（変更）通知書
	各２部
	
	
	※CD-Rによる提出

	
	景観形成に係わる建築行為事前協議申請書
	各２部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	柏市景観計画区域内行為通知書
	各２部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	※CD-Rによる提出

	
	透視図
	各１部
	
	
	※CD-Rによる提出

	
	模型
	１基
	
	
	

	・
	防災計画書
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	工事分析表
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	議会説明資料
	各40部
	
	
	※CD-Rによる提出

	
	建築物の利用に関する説明書
	各２部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	
	住民説明等に必要な資料
	各100部
	
	
	※CD-Rによる提出

	
	日影図
	各１部
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	・
	（　　　　　　　　　　　　　）
	
	
	
	

	(ｌ) 資料
	
	
	
	

	
	各種技術資料
	一　式
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	提出：CD-R

	
	構造計算データ
	各１部
	
	
	提出：CD-R

	
	各記録書
	一　式
	
	ﾌｧｲﾙ製本
	

	・
	（　　　　　　　　　　　　　）
	
	
	
	


	(注)：
	建築（構造）の成果物は，建築（総合）実施設計の成果物の中に含めることができる

	：
	積算数量調書の作成は，営繕積算システムRIBC2（（一財）　建築コスト管理システム研究所）「内訳書作成システム」による。

	：
	設計図は，適宜，追加してもよい。

	：
	成果物の電子データはCD-Rにて提出し,図面ファイルについては以下のとおりとする。

	
	①図面ファイルはCADデータとPDFデータをそれぞれ作成する。

	
	②CADデータ等の保存形式については，原則としてJWW形式とし，1図面１ファイルとなるよう作成する。またPDFデータは1図面1データと全図面を結合した１データを作成する

	
	③提出されたCADデータ及びPDFデータは，当該施設に係る工事の請負業者に貸与し，当該工事における施工図の作成，当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用できるものとする。

	：
	各種設計図書，技術資料，計算データ等電子媒体化が可能なものは，CD-R等に提出とする。

	：
	電子媒体（CD-R）の提出部数は2部とする。

	：
	工事の発注形態は，各工事（建築工事・電気設備工事・機械設備工事）を分離して発注を予定しているため，図面・RIBC等は分離して作成とする

	：
	新築及び増築に係る工事費概算書の作成は，「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」を参考とする。


－ 5－

