様式第１（第３条関係）（表面）

第５条第１項の規定による有害物質使用特定施設の例

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

平成24年７月24日

柏市長 ○ ○ ○ ○ 殿 法人の場合は主たる事務所の所在地・名称及び代表者の職・氏名・電話番号を記入する。 ○○市△△１－２－３ ○○株式会社 △△事業所

| 届出者 | 代表取締役 ○○ ○○ ＴＥＬ：○○－△△△△－□□□□□ | 印 |
| --- | --- | --- |

特定施設を設置しようとする工場・事業場名を記入する。

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○株式会社 施行令別表第一の特定施設番号を記入する。 複数の特定施設を届出する際はもれなく記入。 △△事業所 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 〒○○○－○○○○ ○○市△△１－２－３ | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 66 電気めっき施設 | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 ☑ 無 □ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | ※備考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | □ 有害物質使用特定施設 □ 有害物質貯蔵指定施設 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限つて欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

９　氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあつてはその代表者）が署名することができる。

別紙１

「工場又は事業場における施設番号」の欄には、当該工場又は事業場において用いている番号、名称等があれば、それを記載する。

特定施設の構造

| 工場又は事業場における施設番号 | Ａ－１(酸洗浄槽) | Ａ－２（電気めっき施設） |
| --- | --- | --- |
| 特定施設番号及び名称 | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 | 「特定施設番号及び名称」の欄には、水質汚濁防止法施行令（以下「施行令」といいます。）別表第1の当該特定施設の該当する施設番号及びその名称を記載する。 66 電気めっき施設 |
| 型式 | 浸漬式 （△△△社製 ＣＭ－５） | 全自動バレル回転式 （△△△社製 ＺＢ－Ａ１） |
| 構造 | 鉄製、内部を塩化ビニールライニング | 鉄製、内部を塩化ビニールライニング |
| 主要寸法 | 1m×1m×1.5m | 1m×10m×1.5m |
| 能力 | ねじ 3,000個／日 | ねじ 5,000個／日 |
| 配置 | 別添第１図のとおり | 別添第１図のとおり |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | 2012年９月24日 | 2012年９月24日 |
| 工事完成予定年月日 | 2012年10月１日 | 2012年10月１日 |
| 使用開始予定年月日 | 2012年10月１日 | 2012年10月１日 |
| その他参考となるべき事項 | 床面は厚さ100mmのコンクリート 周囲には側溝を設け、流出を防止 | 有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。 防液堤等については、可能な場合には容量を記入すること。 |

備考　１　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

２　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙１の２

「工場又は事業場における施設番号」の欄には、当該工場又は事業場において用いている番号、名称等があれば、それを記載する。

特定施設の設備

| 工場又は事業場における施設番号 | Ａ－１(酸洗浄槽) | 「特定施設番号及び名称」の欄には、当該特定施設の施設番号及び名称（③届出対象施設判定フローチャート別表２ 特定施設一覧を参照）を記載すること。 |
| --- | --- | --- |
| 特定施設番号及び名称 | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 |  |
| 設備 | 地上配管、排水溝、ためます | 排水溝 |
| 構造 | 配管 ステンレス製 排水溝、排水ます コンクリート製、厚さ50mm | コンクリート製、厚さ50mm |
| 主要寸法 | 配管 直径100mm×30m 排水溝 幅300mm×深さ200mm×10m 排水ます 500mm×500mm×400mm | 幅300mm×深さ20mm×３m （途中でＢ－１の排水溝と合流） |
| 配置 | 別添第１図のとおり | 別添第１図のとおり |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | 2012年９月24日 | 2012年９月24日 |
| 工事完成予定年月日 | 2012年10月１日 | 2012年10月１日 |
| 使用開始予定年月日 | 配管等には、配管のほか継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備が含まれ、排水溝等には、排水溝、排水管のほか排水ます、排水ポンプ等の排水設備が含まれる。 配管については、地下配管（トレンチ）、地下配管（埋設）などのケースも考えられる。トレンチの場合はトレンチの構造についても記載すること。 2012年10月１日 | 2012年10月１日 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　１　有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。

２　配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。

「設備」の欄には、施設に付帯する配管等、排水溝等の設備の名称を記載すること

「構造」の欄には、設備の材質を記載するとともに、検知設備を有する場合にはその旨記載すること

「主要寸法」の欄については、設備のうち、主なものについて寸法を記載すること

「配置」の欄については、屋外または地下に設置されている場合にはその旨を明記すること。

有害物質を含む水が流れない場合には、構造等に関する基準が適用されないので、その他参考となるべき事項の欄にその旨記載すること。

別紙２

「工場又は事業場における施設番号」の欄には、当該工場又は事業場において用いている番号、名称等があれば、それを記載する。

特定施設の使用の方法

| 工事又は事業場に おける施設番号 |  | Ａ－１(酸洗浄槽) |  | 「特定施設番号及び名称」の欄には、当該特定施設の施設番号及び名称（③届出対象施設判定フローチャート別表２ 特定施設一覧を参照）を記載すること。 No,２脱脂槽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定施設番号 及び名称 |  | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 |  | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 |  |
| 設置場所 |  | 別添第１図のとおり |  | 「操業の系統」の欄には、「特定施設を含む操業の系統」について記載する。 別添図のとおり |  |
| 操業の系統 |  | 別添第２図のとおり |  | 同 上 |  |
| 使用時間間隔 |  | ８：００～１８：００ |  | 「使用の季節的変動」の欄には、「特定施設の使用に季節的変動がある場合に、その概要」について記載する。 ８：００～１８：００ |  |
| 1日当たりの使用時間 |  | １０時間 |  | １０時間 |  |
| 使用の季節的変動 |  | な し |  | 「原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び１日当たりの使用量」の欄には、「特定施設を含む作業工程において使用する原材料（消耗資材を含む。）の種類、１日当たりの使用量」について記載する。 ｢原材料（消耗資材を含む。）の種類｣について，有害物質をその原材料の成分として含む場合は，物質名を記載する。 な し |  |
| 原材料（消耗資材を含む。） の種類、使用方法及び 1日当たりの使用量 |  | 硫酸５００kg |  | 水酸化ナトリウム２５０kg |  |
|  | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| 汚水等の汚染状態 | ｐＨ ＢＯＤ ＣＯＤ ＳＳ Ｃｕ | ２．５～４．０ １５ １５０ ４０ | ２０ ３００ ６０ | 10.5～11.3 １０ ２００ ３０ １０ | ２０ ４００ ５０ ２０ |
| 汚 水 等 の 量 （ｍ３／日） |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  |  | １５ | ３０ | １５ | ３０ |
| そ の 他 参 考 と その他参考となるべき事項の欄には、有害物質使用特定施設の場合において、有害物質の製造、処理を行っている場合には、製造、処理を行っている有害物質の種類を記載する。 な る べ き 事 項 |  | 「汚水等の汚染状態」の欄には、「当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態（当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち任意のもの。）」について記載して下さい。また、「汚染等の量」の欄には、「当該特定施設から排出される汚水等の量」について記載する。 |  |  |  |

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙３

「工場又は事業場における施設番号」の欄には、当該工場又は事業場において用いている番号、名称等があれば、それを記載する。

汚水等の処理の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | Ｎｏ、１（工程排水処理施設） |  |  |  |  |  | Ｎｏ、２（生活排水処理） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 処理施設の設置場所 |  | 別添第１図のとおり |  |  |  |  |  | 別添第１図のとおり |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  | 平成２３年９月１０日 |  |  |  |  |  | 平成２３年９月１０日 |  |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  | 平成２３年８月１０日 |  |  |  |  |  | 平成２３年８月１０日 |  |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  | 平成２３年９月１０日 |  |  |  |  |  | 平成２３年９月１０日 |  |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | 平成２３年９月１５日 |  |  |  |  |  | 平成２３年９月１５日 |  |  |  |  |
| 種類及び型式 |  | 自動式 |  |  |  |  |  | 合併処理浄化槽（５０人槽） |  |  |  |  |
| 構造 |  | 鋼板製（一部コンクリート製） |  |  |  |  |  | コンクリート製 |  |  |  |  |
| 主要寸法 |  | １０ｍ×３０ｍ×３ｍ |  |  |  |  |  | 「集水及び導水の方法」の欄には、「汚水等の集水及び汚水等の処理施設までの導水方法」について記載する。 別添図のとおり |  |  |  |  |
| 能力 |  | ６０ｍ３／日 |  |  |  |  |  | 15ｍ３／日 |  |  |  |  |
| 処理の方式 |  | 中和＋凝集沈殿＋砂ろ過 |  |  |  |  |  | 接触ばっ気 |  |  |  |  |
| 処理の系統 |  | 別添第３図のとおり |  |  |  |  |  | 別添図のとおり |  |  |  |  |
| 集水及び導水の方法 |  | 別添第１図のとおり |  |  |  |  |  | 「使用の季節的変動」の欄には、「特定施設の使用に季節的変動がある場合に、その概要」について記載する。 同上 |  |  |  |  |
| 使用時間間隔 |  | 連続 |  |  |  |  |  | 連続 |  |  |  |  |
| 1日当たりの使用時間 |  | １２時間 |  |  |  |  |  | ２４時間 |  |  |  |  |
| 使用の季節変動 |  | なし |  |  |  |  |  | なし |  |  |  |  |
| 消耗資材の1日当たりの 用途別使用量 |  | 水酸化ナトリウム６㎏ ＰＡＣ １０㎏ |  |  |  |  |  | 次亜塩素酸カルシウム０．５㎏ |  |  |  |  |
| 汚水等の汚染状態及び量 | 種類・項目 | 通 常 |  |  | 最 大 |  |  | 通 常 |  |  | 最 大 |  |
|  |  | 処理前 | 処理後 |  | 処理前 | 処理後 |  | 処理前 | 処理後 |  | 処理前 | 処理後 |
|  | ｐH B0D C0D SS Cｕ 大腸菌群数 | - ０ １５ ２００ ３５ １０ |  | ６～８ ８ ８ ８ 不検出 | ２０ ３００ ５５ ２０ | １０ １０ １０ １ |  | ５～９ | ６～８ |  | ２００ ２００ １５０ | ２０ ２５ ２０ ＜３０００ |
|  | 量（ｍ３／日） | ３０ |  | ３０ | ６０ |  | 6０ | １０ |  | １０ | １５ | １５ |
| 残さの種類、1月間の種類別生 成量及び処理方法 |  | 汚泥１．０ｔ／月 脱水処理後業者に処分委託 |  |  |  |  |  | 汚泥０．１ｔ／月 業者に処分委託 |  |  |  |  |
| 排出水の排出方法 |  | 別添第４図のとおり |  |  |  |  |  | 別添第４図のとおり |  |  |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  | 排出水の排出先： 都市排水路→江戸川 |  |  |  |  |  | 同 左 |  |  |  |  |

「消耗資材の1 日当たりの用途別使用量」の欄には、「汚水等の処理施設において中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の1 日当たりの用途別使用量」について記載する。

「種類・項目」の欄には、「当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態（当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち任意のもの。）」について記載する。

「残さの種類、１月間の種類別生成量及び処理方法」の欄には、「汚水等の処理によって生ずる残さの種類及び１月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要」について記載する。

「排出水の排出方法」の欄には、排出口の位置及び数を記載する。

「その他参考となるべき事項」の欄には、排出水の排出先（河川名）を記載する。

備考　１　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

２　排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙４

「工場又は事業場における施設番号」の欄には、当該工場又は事業場において用いている番号、名称等があれば、それを記載する。

排出水の汚染状態及び量

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | 排水口A |  | 排水口B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出水の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | ｐH BOD COD SS Cu 大腸菌群数 | 5.8～8.6 ８ １０ ８ 不検出 | １０ １５ １０ １ | 5.8～8.6 ８ １０ ８ ＜３０００ | ２０ ２５ ２０ ＜３０００ |
| 排 出 水 の 量（ｍ３／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | ３０ | ６０ | １０ | １５ |
| そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項 「排出水の汚染状態」の欄は、排水口における状態（排水基準が定められている項目のうち，通常排水口から排出されるものや排出されるおそれがあるもの（特定施設において使用等している物質や副生成等により存在すると推定される物質を含む。））について記載する。 事業場内にける全ての排水口（雨水排水口を含み，公共下水道に接続する排水口を除く。）を記載する。 |  |  |  |  |  |

備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙５

ＣＯＤ、窒素含有量、りん含有量の項目別に記載する。（合計３ｼｰﾄ必要）

このページは水濁法指定地域内に事業場を設置する場合のみ記載する。

排出水の排水系統別の汚染状態及び量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指定項目の別 |  |  |  | 化学的酸素要求量(COD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定排出水 | 業種 その他 の区分 | 汚染状態 （ｍｇ／ｌ） |  |  | 水量 （ｍ３／日） |  |  |  |  |  |  |  |  | 汚濁負荷量 （ｋｇ／日） |  | ※ |
|  |  | 通常 | 最大 |  | 通常 |  | 最大 |  |  |  |  |  |  | 通常 | 最大 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ｑco |  |  | Ｑci | Ｑcj |  |  |  |  |
|  | ２０２ 232(1)ｲ 232(2) | 8 8 5 | 10 10 10 |  | ３0 10 10 |  | 60 15 15 |  |  |  |  | 60 15 15 |  | 0.24 0.08 0.05 | 0.6 0.15 0.15 |  |
|  | 合計 |  |  |  | 50 |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  | 0.37 | 0.90 |  |
| 特定排出水以外の排出水 | 種類及び用途 | 汚染状態 別紙５は、排出水の排水系統別の汚染状態及び量について記載するものであり、水濁法施行令第４条の２において定められる指定地域内の工場又は事業場に係る届出に限って提出する。 なお、詳細は「水質汚濁防止法（総量規制関係）のてびき」（千葉県水質保全課ＨＰに掲載されている。）を参照する。 （ｍｇ／ｌ） |  |  | 水 量 （ｍ３／日） |  |  | 汚濁負荷量 （ｋｇ／日） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通常 |  | 最大 | 通常 | 最大 |  | 通常 |  | 最大 |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他参考となるべき事項 | ［202］ Ｌ１＝（Cco×Qco＋Cci×Qci＋Ccj×Qcj）×10-3 ＝（20×0＋10×0＋10×60）×10-3＝0.6kg／日 ［232(1)ｲ］ Ｌ２＝（Cco×Qco＋Cci×Qci＋Ccj×Qcj）×10-3 ＝（30×0＋25×0＋25×15）×10-3＝0.375kg／日 基準値を ［232(2)］ Ｌ３＝（Cco×Qco＋Cci×Qci＋Ccj×Qcj）×10-3 算定する。 ＝（20×0＋10×0＋10×15）×10-3＝0.15kg／日 Ｌ＝Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３＝0.6＋0.375＋0.15＝1.125 kg／日 「基準値」≧「汚濁負荷量」であること確認をする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。

２　指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。

３　窒素含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qno」と、「Qci」を「Qni」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。

４　りん含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qpo」と、「Qci」を「Qpi」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。

５　※印の欄には記載しないこと。

別紙６

用水及び排水の系統

| 「用水及び排水の系統」の欄は、「当該特定事業場における用水及び排水の系統」について系統の流れがわかる図を記載する。また，排水口の図示については，河川放流する排水口に限らず，公共下水道に接続する排水口についても図示する。 「用途」の欄については、用水の使用用途（工程系用水、生活系用水等）を記載する。 「使用水」の欄には、用水の種類（上水道、工業用水道、地下水、河川水、海水等）を記載する。 用水及び排水の系統 | 工業用水道 (30m3/日) 金属表面処理施設（酸洗浄槽を含む） 排水処理施設 排水口Ａ (30m3/日) 電気めっき施設 (15m3/日) (15m3/日) (30m3/日) (15m3/日) 市上水道 (10m3/日) 生活排水 （合併処理浄化槽） 排水口Ｂ (10m3/日) (15m3/日) (10m3/日) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 別 用 水 使 用 量 | 用 途 | 使 用 水 | 用水使用量（ｍ３／日） |
|  | 工程系用水 | 工業用水道 | ３０ |
|  | 生活系用水 | 上水道 | １０ |

１．事業場平面図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第１図）

（特定施設、処理施設の設置場所、集水及び導水の方法、排出水の排出方法）

特定施設、汚水等処理施設、用・排水経路、排水口の位置を明記する。

※有害物質使用特定施設に係る設備（配管、排水溝等）については、排水経路に含み、特に詳細な図示は不要とする。

倉庫

倉庫

駐　　車　　場

工程排水処理施設

工業用水

排水口Ａ

電気めっき施設

金属表面処理施設

（特定施設を含む）

便所

◇

正門

◇

上水道

事　務　所

便所

食　堂

厨房

合併処理浄 化 槽

台所

排水口Ｂ

用水経路

排水経路

２．特定施設を含む操業の系統図　　　　　　　　　　　　　　　　　（第２図）

全ての特定施設に関係する操業の系統を記載する。

【Ａ－１（酸洗浄槽）】

乾　燥

検　査

出　荷

電着塗装

酸洗浄

素　材

切　断

研　磨

水　洗

【Ａ－２（電気めっき施設）】

乾　燥

検　査

出　荷

素　材

研　磨

脱　脂

水　洗

中　和

銅めっき

水　洗

は、特定施設に該当する箇所を示す。

３．汚水等の処理の系統図及び処理施設の主要寸法　　　　　　（第３図）

汚水等の処理施設の主要寸法は、別紙３に記載されていれば第３図において記載不要。

製造工程排水

生活排水

表面処理ﾎﾟﾝﾌﾟ槽

原水調整槽

中和槽

合併処理浄化槽

凝集槽

ばっき槽

沈殿槽

汚泥貯留槽

砂ろ過槽

脱水機

ｐＨ調整槽

汚泥

放流水

放流水

［排水口Ａ］

［排水口Ｂ］

４．事業場の位置及び排出水が主たる　　　　　　　　　　（第４図）

公共用水域へ至るまでの経路

※　事業所の位置と排出先の河川までの経路を可能な限り記載する。