焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

⑤ 　   　①

②

④   　　 ③

仮保管庫

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月2日 （月） | 0.068 | 0.075 | 0.068 | 0.074 | 0.094 |
| 11月16日 （月） | 0.068 | 0.081 | 0.075 | 0.069 | 0.088 |