柏市清掃工場での放射線量測定結果について

柏市清掃工場（北部クリーンセンター）で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス株式会社製　A2700

１

２

３

4

５

６6

山高野ふるさと会館前

船戸会館前

柏市清掃工場

(北部クリーンセンター)

７

船戸山高野公園

８

測定箇所

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月2日 （金） | 0.05ｍ | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.03 |
|  | 0.5ｍ | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.04 |
|  | 1.0ｍ | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.06 |
| 5月7日 （水） | 0.05ｍ | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.04 |
|  | 0.5ｍ | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.06 |
|  | 1.0ｍ | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.07 |
| 5月9日 （金） | 0.05ｍ | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.05 |
|  | 0.5ｍ | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.06 |
|  | 1.0ｍ | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.07 |
| 5月14日 （水） | 0.05ｍ | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.04 |
|  | 0.5ｍ | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.06 |
|  | 1.0ｍ | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.05 |
| 5月16日 （金） | 0.05ｍ | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.03 |
|  | 0.5ｍ | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.05 |
|  | 1.0ｍ | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.06 |
| 5月21日 （水） | 0.05ｍ | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.04 |
|  | 0.5ｍ | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.05 |
|  | 1.0ｍ | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.07 |
| 5月23日 （金） | 0.05ｍ | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.03 |
|  | 0.5ｍ | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.05 |
|  | 1.0ｍ | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.05 |
| 5月28日 （水） | 0.05ｍ | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.03 |
|  | 0.5ｍ | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.06 |
|  | 1.0ｍ | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.06 |
| 5月30日 （金） | 0.05ｍ | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.04 |
|  | 0.5ｍ | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.07 |
|  | 1.0ｍ | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.07 |