焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月4日 （水） | ０．０９２ | ０．１１２ | ０．０９７ | ０．０９７ | ０．１４０ |
| 6月6日 （金） | ０．０９２ | ０．０９３ | ０．０８７ | ０．０９６ | ０．１１６ |
| 6月11日 （水） | ０．０９３ | ０．０９７ | ０．０９１ | ０．０８９ | ０．１１８ |
| 6月13日 （金） | ０．０９９ | ０．１０４ | ０．０９６ | ０．１０７ | ０．１１６ |
| 6月18日 （水） | ０．０９９ | ０．０９８ | ０．１００ | ０．０９０ | ０．１２３ |
| 6月20日 （金） | ０．０９２ | ０．０８９ | ０．０９８ | ０．０８７ | ０．１２８ |
| 6月25日 （水） | ０．０９４ | ０．１０５ | ０．１０４ | ０．０９３ | ０．１１４ |
| 6月27日 （金） | ０．０８５ | ０．１０７ | ０．１０７ | ０．０８７ | ０．１２６ |