東葛地域における空間放射線量の測定結果について

平成２３年６月２日

千葉県環境生活部大気保全課

電話　０４３－２２３－３８０５

千葉県が実施した東葛地域における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。

各地の放射線量は、文部科学省が示している校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安（１時間あたり3.8マイクロシーベルト）、さらには、放射線量低減策を実施する場合の指標（１時間あたり１マイクロシーベルト）を下回りました。

| 市名 | 測定地点名 | 測定値＊（μSv/h) |  | 地面の形状 | 測定日 天候 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0ｍ | 0.5ｍ |  |  |
| 野田市 | 野田市桐ヶ作 （二川小学校） | 0.09 | 0.10 | 土 | 5月31日 晴 |
|  | 野田市野田 （野田幼稚園） | 0.13 | 0.13 | 土 | 5月31日 曇り |
|  | 野田市木野崎 （福田保育所） | 0.23 | 0.25 | 土 | 5月31日 晴 |
| 柏市 | 柏市松葉町 （松葉第一公園） | 0.49 | 0.54 | 土 | 5月31日 晴 |
|  | 柏市千代田 （千代田町公園） | 0.42 | 0.47 | 土 | 5月31日 晴 |
|  | 柏市大津ヶ丘 （大津ヶ丘中央公園） | 0.33 | 0.35 | 土 | 5月31日 晴 |
| 我孫子市 | 我孫子市白山 （我孫子第四小学校） | 0.30 | 0.31 | 土 | 5月31日 曇り |
|  | 我孫子市中里 （湖北小学校） | 0.20 | 0.20 | 土 | 5月31日 晴 |
|  | 我孫子市布佐平和台 （布佐南小学校） | 0.35 | 0.33 | 土 | 5月31日 晴 |

＊１時間あたりの数値　単位はマイクロシーベルト

| 市名 | 測定地点名 | 測定値＊（μSv/h) |  | 地面の形状 | 測定日 天候 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0ｍ | 0.5ｍ |  |  |
| 松戸市 | 松戸市常盤平西窪町 （常盤平保育所） | 0.18 | 0.19 | 土 | 6月1日 曇り |
|  | 松戸市小金 （小金保育所） | 0.24 | 0.24 | 土 | 6月1日 曇り |
|  | 松戸市二十世紀が丘梨本町 （二十世紀公園） | 0.34 | 0.36 | 芝生 | 6月1日 曇り |
| 流山市 | 流山市江戸川台東 （江戸川台保育所） | 0.24 | 0.26 | 土 | 6月1日 曇り |
|  | 流山市流山 （流山小学校） | 0.32 | 0.34 | 土 | 6月1日 曇り |
|  | 流山市名都借 （名都借保育所） | 0.28 | 0.28 | 土 | 6月1日 曇り |
| 鎌ヶ谷市 | 鎌ヶ谷市粟野 （北部小学校） | 0.27 | 0.29 | 土 | 6月1日 曇り |
|  | 鎌ヶ谷市中央 （鎌ヶ谷小学校） | 0.24 | 0.25 | 土 | 6月1日 曇り |
|  | 鎌ヶ谷市道野辺中央 （道野辺保育園） | 0.17 | 0.17 | 土 | 6月1日 曇り |

＊１時間あたりの数値　単位はマイクロシーベルト

（参考）

１．空間放射線量については、測定器の種類や精度、測定方法により、測定値が異なることがあります。

千葉県では以下の条件で測定を実施しています。

○測定機器について

・型　　式：エネルギー補償型γ線用シンチレーションサーベイメータ

ＴＣＳ－１７１（アロカ株式会社製）

・測定範囲：上限３０．０μSv／ｈ

・精　　度：測定値に対する許容誤差±１５％

○測定方法について

・場　所：市町村が指定した地点

・高　さ：測定の高さは０．５ｍ、１ｍとした。

文部科学省が福島県教育委員会等に通知した「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な考え方について」の文部科学省の調査高さと同じとした。

- 測定値：測定は３０秒ごと５回の測定結果の平均

２．モニタリングポストとサーベイメータでは、測定の目的、測定器の精度、測定方法が異なるため、その測定値を比較することは適切とはいえませんが、今回は参考として記載しました。

- 環境研究センターにおける測定結果

測定日：5月24日　天候：曇り

| 測定場所 | 測定値（μSv/h) |  |  | 地面の形状 | 測定器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ７ｍ | １ｍ | 0.5ｍ |  |  |
| モニタリングポスト | 0.045 |  |  | コンクリート | モニタリングポスト |
| モニタリングポスト 近傍 | 0.06 |  |  | コンクリート | サーベイメータ |
| 駐車場 |  | 0.09 | 0.07 | アスファルト | サーベイメータ |
| 庭 |  | 0.08 | 0.08 | 芝生 | サーベイメータ |